Capítulo III

Criterios Generales para la Selección de un Sitio Seguro

- Introducción.

La selección de alternativas y la selección de un sitio definitivo para el establecimiento se debe realizar a partir de un estudio de los requerimientos asistenciales de la población y de las características de la red de salud existente, conforme a criterios de políticas de salud, demográficos, geográficos, sociopolíticos y económicos establecidos por la institución. Se deben considerar además en esta selección los objetivos de protección establecidos para el establecimiento en tiempo normal y de emergencia, el análisis comparativo de los peligros naturales y tecnológicos presentes en las alternativas, el costo estimado y la factibilidad técnica de implementar los sistemas de protección necesarios, los recursos económicos disponibles y las conclusiones del análisis costo/beneficio de las alternativas, diagramas de flujo 2 y 3.

El análisis deberá abarcar no solo el sitio específico de emplazamiento del establecimiento, sino también sus alrededores. Se deberá evaluar la manera como los fenómenos naturales afectan a la población circundante, a la población de referencia y a la infraestructura, en especial a los servicios vitales, y entre ellos, las vías de comunicación, que permiten a un establecimiento cumplir su objetivo.

Diagrama de Flujo 2

Preselección de Sitios

Diagrama de Flujo 3

Selección de Sitio

- Proceso de selección de alternativas de ubicación.

  - Variables de selección de sitio.

Estas guías no indican formalmente como elaborar un ranking de preferencia de las distintas alternativas, sino más bien expone los criterios y factores relevantes que deben ser considerados en la selección de un sitio adecuado y seguro. Es conveniente que cada institución establezca indicadores cualitativos y cuantitativos que le permitan evaluar y comparar cada una de las alternativas. Estos indicadores pueden tener distinto nivel de complejidad, pero finalmente, deben permitir tomar una decisión donde se establezca claramente la capacidad de cumplir con los objetivos de protección deseados. Si las alternativas preseleccionadas no permiten alcanzar estos objetivos, será necesario modificar los objetivos de protección o buscar nuevas alternativas de ubicación.

La información necesaria para la selección de las alternativas de ubicación en función de los peligros naturales puede limitarse a información existente contenida de planos ordenamiento territorial y planes de desarrollo locales o regionales, reportes técnicos, normativas y reglamentos locales y opiniones de expertos. Adicionalmente debe realizarse el reconocimiento en terreno de cada una de las alternativas y sus alrededores por parte del grupo de evaluación y selección.

Si el establecimiento de salud es diseñado para alcanzar un alto objetivo de protección ante la ocurrencia de un fenómeno natural, se deberán ejecutar los estudios detallados requeridos para caracterizar las amenazas. No debe permitirse la selección de un sitio que no cuente con toda la información detallada requerida.

En la selección del sitio deberá considerarse además la cercanía con industrias (plantas químicas, refinerías, centros de procesamiento de productos mineros, etc.), instalaciones militares,  rellenos sanitarios, aeropuertos, rutas usadas para el transporte de materiales peligrosos, etc., instalaciones que por sus funciones, por la emisión de agentes tóxicos o por eventuales accidentes en tiempo normal o de emergencia pudieran afectar la seguridad del establecimiento.

Uno de los aspectos a considerar es la posibilidad de modificar el plano regulador local luego de definida la ubicación del establecimiento. De esta forma, se evitará que en el futuro se desarrollen actividades que generen riesgo para el hospital y su operación.

  - Procedimiento de selección del sitio.

La selección del sitio se puede realizar considerando tres etapas y sus correspondientes actividades o subetapas:

Etapa 1. Recolección de antecedentes.

Etapa 2. Evaluación de las alternativas.

Etapa 3. Selección de sitio.

2.2.1	Etapa 1. Recolección de antecedentes.

2.2.1.1	Estudios preliminares.

Cuando las distintas alternativas de ubicación han sido seleccionadas por la institución es necesario estudiar los antecedentes existentes. Esta etapa debe establecer si los antecedentes son suficientes o se requiere mayor información para efectuar la calificación, comparación y selección de la alternativa. El Cuadro 10 indica las actividades que deben ejecutarse en esta etapa.

#### Cuadro 10 #### Actividades Preliminares

Conformación de equipo profesional (Según Capítulo V)

##### Definición de objetivos de protección y nivel de daño esperado

##### Definición de Alternativas de Ubicación

Delimitación de las zonas de interés

Area ocupada por el establecimiento

Area de influencia del establecimiento

Vías de comunicación

Servicios vitales

###### Revisión de planos reguladores locales

Estudios Preliminares

Asentamientos humanos e infraestructura en la región

Superficie habitada

Servicios

Carreteras y medios de transporte, etc.

Revisión de normativas y reglamentos existentes

Revisión de planes de desarrollo regionales

Revisión de cartografía existente

Revisión información general relativa a las áreas de interés

Revisión de antecedentes de fenómenos naturales ocurridos en la región (Deslizamientos y aluviones, Vientos fuertes, Inundaciones, Sismos y Vulcanismo)

Recopilación de información geotécnica preliminar de los sitios

Recopilación de información obtenida en otros proyectos desarrollados en la zona

Opinión de organismos de gobierno y ONG

Opinión de expertos

En esta etapa, el equipo de especialistas deberá estimar como alta o baja la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos naturales considerados en estas guías. Este dato es necesario para definir el nivel de detalle de los estudios requeridos para caracterizar las amenazas en los sitios escogidos. En caso de no contarse con información suficiente, o existir incertidumbre respecto de la información disponible, el equipo de especialistas deberá recomendar al Director y al grupo de coordinación del proyecto ejecutar los estudios necesarios para la caracterización de las amenazas sobre las alternativas. El nivel de detalle del estudio a desarrollar quedará determinado además por el objetivo de protección considerado para el establecimiento (ver Cuadro 8).

      - Estudios requeridos para evaluación de peligros sobre las alternativas.

Al inicio de esta etapa, el equipo de especialistas deberá evaluar si la información recopilada durante la etapa preliminar es suficiente para definir el sitio más adecuado para el establecimiento. En caso de ser suficiente, deberá efectuarse el análisis y calificación de las alternativas, conforme se indica más adelante en este mismo capítulo. En caso de no contarse con la información necesaria, el equipo de especialistas deberá ejecutar los estudios necesarios para generar la información que permita caracterizar las amenazas presentes en el sitio. Un ejemplo de los estudios requeridos se presenta en el Anexo A de este documento.

2.2.2	Etapa 2. Evaluación de las alternativas.

2.2.2.1	Procesamiento de antecedentes.

La información recopilada durante los estudios preliminares, o bien la obtenida durante los estudios específicos, deberá ser procesada a fin de caracterizar las amenazas sobre las alternativas de emplazamiento. El diagrama de flujo 4 resume las principales variables que deben ser cuantificadas para establecer las amenazas de la naturaleza presentes en cada sitio:

Diagrama de Flujo 4

Cuantificación del Riesgo

Para obtener los resultados resumidos en el diagrama anterior se deberán ejecutar las tareas que se indican en los cuadros 11a a 11f:

#### Cuadro 11a #### Evaluación del Peligro de Deslizamiento de Tierra

Evaluación existencia condiciones para el deslizamiento

Antecedentes históricos

Vegetación

Condiciones geológicas

Depósitos naturales

Condiciones topográficas

Pendientes elevadas

Condiciones geomecánicas

Planos de estratificación

Estratos de suelo de baja cohesión y baja resistencia de corte

Suelo y rocas en degradación (intemperismo)

Amenazas de cursos de agua (desestabilización)

Amenaza sísmica

Intervención humana

Evaluación de estabilidad de taludes

Evaluación preliminar

Evaluación detallada

Dimensionamiento del peligro de deslizamiento de masas de suelo

Superficie afectada y volumen desplazado

Velocidad del deslizamiento

Factores de seguridad al deslizamiento

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de deslizamiento (microzonificación)

#### Cuadro 11b #### Evaluación del Peligro de Aluvión

Evaluación existencia condiciones para aluviones

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Vegetación

Condiciones geológicas

Depósitos naturales de material removible

Condiciones topográficas

Pendientes elevadas

Condiciones geomecánicas

Planos de estratificación

Suelo de baja cohesión y baja resistencia de corte

Suelo y rocas en degradación

Condiciones de drenaje y permeabilidad

Intervención humana

Dimensionamiento del peligro de aluvión

Superficie afectada y volumen de material desplazado

Velocidad del aluvión

Probabilidades de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligros de aluviones (microzonificación)

#### Cuadro 11c #### Evaluación del Peligro de Viento Fuerte

Evaluación existencia condiciones para ráfagas de viento

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Condiciones topográficas

Dimensionamiento del peligro de viento fuerte

Velocidad de las ráfagas

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de velocidades de viento (microzonificación)

#### Cuadro 11d #### Evaluación del Peligro de Inundación

Evaluación existencia condiciones para inundaciones

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Existencia de cursos de agua en la zona

Condiciones topográficas (zonas bajas)

Condiciones de permeabilidad y uso del suelo

Riesgo de inundación por tsunami

Intervención humana

Identificación de puntos críticos. Cálculo de ejes hidráulicos

Identificación de puntos críticos de desbordes durante crecidas

Dimensionamiento del peligro de inundación

Superficie afectada

Altura de inundación

Velocidad del flujo

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de inundación (microzonificación)

#### Cuadro 11e #### Evaluación del Peligro Sísmico

Caracterización de las fuentes sismogénicas

Establecimiento de relaciones frecuencia-magnitud

Estimación del sismo máximo probable

Estimación del peligro sísmico

Estimación del movimiento fuerte en términos probabilísticos

Definición de una o más leyes de atenuación

Estimación de la duración del movimiento fuerte

Estimación del período predominante del movimiento fuerte

Estimación del movimiento fuerte por método determinísticos

Dimensionamiento del peligro sísmico

Espectro de respuesta lineal

Potencial de licuefacción del suelo de fundación

Deslizamiento de masas de suelo (Véase sección referente a deslizamientos)

Probabilidad de Tsunami (Véase sección referente a inundaciones)

Elaboración de mapas resumen de peligro sísmico sobre las alternativas

#### Cuadro 11f #### Evaluación del Peligro de Volcanismo

Evaluación de Posibilidad de actividad volcánica

Posibilidad de explosiones laterales

Posibilidad de paso de flujos piroclásticos

Posibilidad de paso de flujos de lava

Posibilidad de deslizamientos de masas de suelo

Posibilidad de aluvión

Posibilidad de contaminación por gases y cenizas

Posibilidad de emanación de material sólido y particulado

Posibilidad de inundación por Tsunami

Dimensionamiento del peligro de volcanismo

Superficie afectada (área de influencia de la acción volcánica)

Velocidad de los flujos

Grado de toxicidad de gases emanados

Magnitud de movimientos telúricos asociados

Caracterización de probables aluviones (Ver sección aluviones)

Caracterización de probables inundaciones por Tsunami (Ver sección inundaciones)

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de volcanismo (microzonificación)

2.2.2.2	Factibilidad técnica y económica de la protección.

Para cada amenaza de la naturaleza, deberá evaluarse la factibilidad técnica y económica de implementar sistemas de protección global de la estructura, por medio de la ejecución de obras anexas como las que se indican en el siguiente cuadro:

#### Cuadro 12 #### Alternativas para Protección Global de la Estructura

Estrategias de protección contra deslizamientos de tierra y aluviones

Contención de taludes y laderas

Incremento de la resistencia del suelo por medio de geotextiles

Abatimiento de masas inestables

Reforestación

Limpieza de cursos naturales de agua y canalización

Construcción de canales de drenaje

Construcción de terrazas aluvionales

Monitoreo permanente (instrumentación) y sistema de alerta

Otro

Estrategias de protección contra ráfagas de viento

Desarrollar especificaciones técnicas para detallamiento

Reforestación

Monitoreo permanente de condiciones meteorológicas y sistema de alerta

Otro

#### Cuadro 12 (Continuación) #### Alternativas para Protección Global de la Estructura

Estrategias de protección contra inundaciones

Construcción de barreras de protección en puntos críticos del flujo

Construcción de gaviones a lo largo del flujo

Limpieza de cursos naturales de agua y canalización

Construcción de canales de drenaje

Revisión y mejoramiento de sistema de recolección de aguas lluvia

Refuerzo adecuado del sistema estructural

Otro

Estrategias de protección sísmica

Elaboración de especificaciones técnicas para diseño sísmico

Otro

Estrategias de protección contra actividad volcánica

# Monitoreo permanente y sistema de alerta

Otro

2.2.2.3	Impacto de las amenazas en el área de estudio.

Deberá evaluarse, para cada amenaza, sus impactos sobre la población atendida, servicios vitales, dependencias anexas y accesos a los servicios de salud. Se deberá evaluar además el impacto que tendrá el fenómeno sobre la red asistencial de salud de la región, y cuando corresponda, del país. Esta evaluación no sólo debe estar asociada a la infraestructura de la red, sino también a sus aspectos de salud, económicos y políticos. En muchas ocasiones, si bien el daño a la infraestructura de salud puede ser manejado desde un punto de vista técnico, el impacto político del daño puede ser devastador.

2.2.3	Etapa 3. Selección de sitio.

2.2.3.1	Selección de la mejor alternativa.

La información recopilada deberá ser procesada a fin de escoger el sitio de emplazamiento más seguro y conveniente para el establecimiento. El Cuadro 13 resume las actividades mínimas necesarias para la selección del sitio:

#### Cuadro 13 #### Selección de Sitio

Elaboración y superposición de información sobre amenazas

Evaluación del nivel de peligro sobre las alternativas de emplazamiento

Caracterización de las amenazas presentes en el sitio

Evaluación de costos de protección global de la estructura

Evaluación de costos de protección de servicios, sistemas y componentes

Evaluación de impacto de las amenazas

Evaluación de Costo/Beneficio. Estudio comparativo entre alternativas

Selección de ubicación definitiva de la estructura

En algunas circunstancias no es posible cumplir con el objetivo de protección deseado debido a las condiciones extremas en que se ubica la población a la cual se desea prestar la atención. Ante la inexistencia de una localización segura de acuerdo a los estándares de protección se deben buscar alternativas como son:

- Dividir las funciones del establecimiento, de tal manera que se desarrollen en distintas ubicaciones, distantes entre sí.

- Proveer de establecimiento móviles o temporales en las zonas de interés.

- Generar sistemas de referencia adecuados para que la población se traslade a establecimientos en otras zonas.

Estas alternativas permiten distribuir o disminuir el riesgo, sin embargo, incrementa los costos y dificulta la operación deseada, pero pueden ser las únicas razonables.

      - Elaboración de documento resumen.

La información obtenida en la etapa preliminar, durante los estudios de amenazas y durante el proceso de selección de la alternativa definitiva deberá ser resumida en un documento que debe incluir como mínimo los siguientes contenidos:

- Presentación de los motivos para la selección de la alternativa.

- Descripción de los peligros en el sitio de emplazamiento escogido.

- Causas precursoras de los peligros identificados.

- Caracterización de los peligros identificados.

- Recomendaciones de diseño para la infraestructura incluyendo tiempo de independencia de los servicios básicos (agua, electricidad, etc.).

- Recomendaciones de diseño y protección del área de influencia.

- Objetivo de protección para el centro de salud.

- Evaluación de seguridad del sitio.

La ficha 3 que se presenta a continuación sirve de apoyo al Director y al equipo coordinador del proyecto en la selección de un sitio de emplazamiento seguro para el hospital.

Ficha 3

- Referencias bibliográficas.

- ASCE 7-98, “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”, American Society of Civil Engineers, 1998.

- Centro Colaborador OPS/OMS en Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud, “Bases Metodológicas: Evaluación de Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones Estructuradas con Pórticos de Hormigón Armado, Evaluación de Elementos Arquitectónicos y Evaluación de Equipamiento”, Universidad de Chile, 2000.

- FEMA 55: “Coastal Construction Manual”, Federal Emergency Management Agency, Washington, 1996.

- Hallent, B., “Photogrammetry, Basic Principles and General Survey”, McGraw-Hill, 1960.

- Key, D., “Structures to Withstand Disasters”, Ed. Thomas Telford, London, 1995.

- Kuroiwa, J., “Reducción de Desastres: Viviendo en Armonía con la Naturaleza”, Lima, 2002.

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Planificación de Asentamientos Humanos en Zonas Propensas a Desastres”, Chile, 1982.

- Organización Panamericana de la Salud, “Manual para la Mitigación de Desastres Naturales en Sistemas Rurales de Agua Potable”, 2001.

- Organización Panamericana de la Salud, “Mitigación de Desastres Naturales en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, Guías para el Análisis de Vulnerabilidad, 2000.

- Pan-American Health Organization, “Disaster Mitigation for Health Facilities”, Guidelines for Vulnerability Appraisal and Reduction in the Caribbean, 2000.

- Simiu, E., “Wind Effects on Structures: an Introduction to Wind Engineering”, John Wiley & Sons, 1978.

- Taype , V., “Aplicación de Mapas Geodinámicos en la Prevención de Desastres Naturales”, Memorias 4to Simposium Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, Lima, CISMID, 1990.